# ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

  - Identifikátor výrobku	5.03 Professional Prací prášek WHITENING PRO

(Whitening formula)

Látka / směs	směs

Číslo EAN	8594221200308

UFI	AK20-0077-U00Y-PSX6

# Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi

Čisticí prostředek.

# Systém deskriptorů použití

PC 35	Prací a čisticí prostředky

IS	Použití v průmyslových zařízeních

PW	Široké použití profesionálními pracovníky

# Nedoporučená použití směsi

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

# Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce

Jméno nebo obchodní jméno	MILIT Group s.r.o.

Adresa	Dubňany 1648, 696 03 Dubňany, Czech Republic

Identifikační číslo (IČO)	02437601

DIČ	CZ02437601

Telefon	+420 777 766 356

Email	info@milit.cz

Adresa www stránek	www.milit.cz

# Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list

Jméno	MILIT Group s.r.o.

Email	info@milit.cz

# Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

  - Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Ox. Sol. 2, H272

Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4,H302

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

# Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Může zesílit požár; oxidant.

# Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití.

  - Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

# Nebezpečné látky

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

Alkoholy C12 - 14, ethoxlované (>2-5EO)

# Standardní věty o nebezpečnosti

H272	Může zesílit požár; oxidant.

H315	Dráždí kůži.

H318	Způsobuje vážné poškození očí.

H302	Zdraví škodlivý při požití.

# Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P270	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501	Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

# Doplňující informace

EUH210	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

5 - 15 % bělící činidla na bázi kyslíku, 5-15 % fosforečnany, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % mýdlo, < 5 % fosfonáty, optické zjasňovače.

# Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Prach může se vzduchem tvořit výbušnou směs.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2.	Směsi

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v

pracovním ovzduší

| Identifikační čísla | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index: 011-005-00-2 CAS: 497-19-8 ES: 207-838-8 | uhličitan sodný | 10-20 | Eye Irrit. 2, H319 | 1 |

| Identifikační čísla | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS: 15630-89-4 ES: 239-707-6 Registrační číslo: 01-2119457268-30 | Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3) | 15-20 | Ox. Sol. 2, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Specifický koncentrační limit: Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25 % Eye Irrit. 2, H319: 7,5 % < C ≤ 25 % |  |
| CAS: 68439-50-9 ES: 931-014-3 | Alkoholy C12 - 14, ethoxlované (>2-5EO) | 2-5 | Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Specifický koncentrační limit: Eye Irrit. 2, H319: 3 % ≤ C ≤ 10 % Eye Dam. 1, H318: C > 10 % |  |
| Index: 014-010-00-8 CAS: 10213-79-3 ES: 229-912-9 Registrační číslo: 01-2119449811-37 | metakřemičitan disodný pentahydrát | 1-1,5 | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 |  |

Poznámky

1	Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

# ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

  - Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

# Při vdechnutí

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

# Při styku s kůží

Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

# Při zasažení očí

Nemněte si oči, abyste mechanickým poškozením nepoškodili rohovku. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

# Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace, například u saponátů a dalších látek vytvářejících pěnu.

# Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Při vdechnutí

Vdechování prachu může způsobit poleptání dýchacího traktu.

# Při styku s kůží

Dráždí kůži.

# Při zasažení očí

Způsobuje vážné poškození očí.

# Při požití

Může dojít k poleptání trávicího traktu.

# Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

  - Hasiva

Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

# Nevhodná hasiva

Voda - plný proud.

# Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

# Pokyny pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

# ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

  - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání. Může zesílit požár; oxidant. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

# Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod.

# Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Produkt vhodným způsobem mechanicky shromážděte. Sebraný materiál odstraňte dle pokynů v oddíle 13.

# Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

# ODDÍL 7: Zacházení a skladování

  - Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Produkt používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Doporučuje se používat antistatický oděv i obuv. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte naplatné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.

# Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci.

Skladovací teplota	minimum 5 °C, maximum 25 °C

# Specifické konečné/specifická konečná použití

neuvedeno

# ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

  - Kontrolní parametry

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

# Česká republika	Nařízení vlády č. 195/2021 Sb.

| Název látky (složky) | Typ | Hodnota | Přepočet na ppm | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný (CAS: 497-19-8) | PEL | 5 mg/m³ |  | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži, vdechovatelná frakce aerosolu |
|  | NPK-P | 10 mg/m³ |  |  |

DNEL

Alkoholy C12 - 14, ethoxlované (>2-5EO)

| Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice | Hodnota | Účinek | Stanovení hodnoty | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřebitelé | Orálně | 25 mg/kg TH/den | Chronické účinky systémové |  |  |
| Spotřebitelé | Inhalačně | 87 mg/m³ | Chronické účinky systémové |  |  |
| Spotřebitelé | Dermálně | 1250 mg/kg TH/den | Chronické účinky systémové |  |  |
| Pracovníci | Inhalačně | 294 mg/m³ | Chronické účinky systémové |  |  |
| Pracovníci | Dermálně | 2080 mg/kg TH/den | Chronické účinky systémové |  |  |

# Omezování expozice

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce).

# Ochrana kůže

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný pracovní oděv. Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte.

# Ochrana dýchacích cest

Maska s protiprachovým filtrem při překročení expozičních limitů látek nebo ve špatně větratelném prostředí.

# Tepelné nebezpečí

Neuvedeno.

# Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

# ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

  - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	pevné

Barva	údaj není k dispozici

Zápach	dle parfému

Bod tání/bod tuhnutí	údaj není k dispozici Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu údaj není k dispozici Hořlavost	údaj není k dispozici

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	údaj není k dispozici

Bod vzplanutí	údaj není k dispozici

Teplota samovznícení	údaj není k dispozici

Teplota rozkladu	údaj není k dispozici

pH	10-11,4 (1% roztok)

Kinematická viskozita	údaj není k dispozici

Rozpustnost ve vodě	rozpustný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická

hodnota)

údaj není k dispozici

Tlak páry	údaj není k dispozici

Hustota a/nebo relativní hustota	údaj není k dispozici

Relativní hustota páry	údaj není k dispozici

Charakteristiky částic	údaj není k dispozici

# Další informace

neuvedeno

# ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

  - Reaktivita

neuvedeno

# Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

# Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

# Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

# Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

# Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako

např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

# ODDÍL 11: Toxikologické informace

  - Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí může mít za následek vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. Pro směs nejsou žádné

toxikologické údaje k dispozici.

# Akutní toxicita

Zdraví škodlivý při požití.

Alkoholy C12 - 14, ethoxlované (>2-5EO)

| Cesta expozice | Parametr | Metoda | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orálně | LD₅₀ |  | 1100-2000 mg/kg |  | Krysa |  |

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

| Cesta expozice | Parametr | Metoda | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orálně | LD₅₀ | OECD 401 | 1034 mg/kg |  | Potkan (Rattus norvegicus) |  |
| Dermálně | LD₅₀ | OECD 402 | >2000 mg/kg |  | Potkan (Rattus norvegicus) |  |

# Žíravost / dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

# Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné poškození očí.

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

| Cesta expozice | Výsledek | Metoda | Doba expozice | Druh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oko | Žíravý | OECD 405 |  | Králík |

# Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

# Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

# Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

# Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

# Informace o další nebezpečnosti

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12: Ekologické informace

  - Toxicita

Akutní toxicita

Alkoholy C12 - 14, ethoxlované (>2-5EO)

| Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC₅₀ | 0,5 mg/l | 72 hodin | Řasy (Selenastrum capricornutum) |  |
| EC₅₀ | 0,5 mg/l | 48 hodin | Korýši (Daphnia magna) |  |
| EC₅₀ | 2,6 mg/l | 96 hodin | Brachydanio rerio |  |

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

| Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC₅₀ | 70,7 mg/kg | 96 hodin | Ryby (Oncorhynchus mykiss) |  |
| EC₅₀ | 4,9 mg/kg | 48 hodin | Dafnie (Daphnia magna) |  |

# Perzistence a rozložitelnost

Směs je biologicky rozložitelná.

# Bioakumulační potenciál

Neuvedeno.

# Mobilita v půdě

Neuvedeno.

# Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

# Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

# Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

# ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

  - Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat krecyklaci.

# Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

# Kód druhu odpadu

07 06 00	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 99	Odpady jinak blíže neurčené

# Kód druhu odpadu pro obal

15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné *

(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech

# ODDÍL 14: Informace pro přepravu

  - UN číslo nebo ID číslo

UN 3378

# Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

UHLIČITAN SODNÝ, PEROXYHYDRÁT

# Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

5.1	Látky podporující hoření

# Obalová skupina

III - látky málo nebezpečné

# Nebezpečnost pro životní prostředí

není relevantní

# Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

# Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

# Doplňující informace

| Identifikační číslo nebezpečnosti | 50 |
| --- | --- |
| UN číslo | 3378 |
| Klasifikační kód | O2 |
| Bezpečnostní značky | 5.1 |

Letecká přeprava - ICAO/IATA	neuvedeno

# Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)	neuvedeno

# ODDÍL 15: Informace o předpisech

  - Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platnémznění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

# Posouzení chemické bezpečnosti

neuvedeno

# ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H272	Může zesílit požár; oxidant.

H290	Může být korozivní pro kovy.

H302	Zdraví škodlivý při požití.

H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315	Dráždí kůži.

H318	Způsobuje vážné poškození očí.

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

# Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P270	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501	Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

# Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

EUH208	Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

# Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.

Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

# Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

BCF	Biokoncentrační faktor

CAS	Chemical Abstracts Service

CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

EC₅₀	Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace

EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek

EmS	Pohotovostní plán

ES	Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES

EU	Evropská unie

EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků

IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IBC	Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie

ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IMDG	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží

IMO	Mezinárodní námořní organizace

INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad

ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci

IUPAC	Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

LC₅₀	Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace

LD₅₀	Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace

log Kow	Oktanol-voda rozdělovací koeficient

NPK	Nejvyšší přípustná koncentrace

OEL	Expoziční limity na pracovišti

PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxický

PEL	Přípustný expoziční limit

ppm	Počet částic na milion (miliontina)

REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

RID	Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici

UN	Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů

OSN

UVCB	Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál

VOC	Těkavé organické sloučeniny

vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Acute Tox.	Akutní toxicita

Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)

Eye Dam.	Vážné poškození očí

Met. Corr.	Látka nebo směs korozivní pro kovy

Ox. Sol.	Oxidující tuhá látka

Skin Corr.	Žíravost pro kůži

STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

# Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a

zakázanými manipulacemi s produktem. Doporučená omezení použití neuvedeno

# Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

# Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu.

# Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.